CHECKLISTE

Werkstoffe (z.B. Bleche)

| Frage | Ja | Nein | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Hersteller/Lieferant |  |  |  |
| Wurden alle an dieser Stelle zugelassenen Hersteller/Lieferanten aufgeführt? |  |  |  |
| Dazu die Norm? |  |  |  |
| Die Handelsbezeichnung? |  |  |  |
| Die Nummern der zugehörigen Werkstoffblätter? |  |  |  |
| Deren Änderungsstand? |  |  |  |
| Und – sehr wichtig: die Werkstoffnummer der Materialgüte? |  |  |  |
| Mechanische Eigenschaften |  |  |  |
| Wurden hier für den Grundwerkstoff aus dem Werkstoffblatt oder der Reihe DIN EN 10025 in Abhängigkeit von der Blechdicke folgende Werte eingetragen: |  |  |  |
| Zugfestigkeit? |  |  |  |
| Mindeststreckgrenze? |  |  |  |
| Kerbschlagarbeit? (Probenform und Prüftemperatur angeben) |  |  |  |
| Mindestbruchdehnung? |  |  |  |
| Chemische Zusammensetzung |  |  |  |
| Wurde die Analyse ebenfalls aus dem Werkstoffblatt oder der Reihe DIN EN 10025 entnommen? |  |  |  |
| Toleranzen |  |  |  |
| Wurden die Ebenheits- und die Dickentoleranz aus der DIN EN 10029 entnommen? |  |  |  |
| Wurden in Abhängigkeit von der Nenndicke des Blechs (von mm/bis mm) die Ebenheits- und Dickentoleranzen zugeordnet? |  |  |  |
| Oberflächenbeschaffenheit |  |  |  |
| Wurde diese der DIN EN 10163-2 entnommen (denkbar wäre die Klasse B2 und ab 20 mm Blech-dicke die Klasse A2, strahlentzundert, ohne Grundierung)? |  |  |  |
| Tafelabmessungen |  |  |  |
| Wurden hier in Abhängigkeit von der jeweiligen Blechdicke die Abmessungen bestimmt? |  |  |  |
| Prüfung |  |  |  |
| Wurde der Inhalt der DIN-EN-10025-Reihe in jeder Wärmebehandlungseinheit beachtet? |  |  |  |
| Zugversuch |  |  |  |
| Wurden Zugversuche nach der DIN-EN-ISO-6892-Reihe vorgegeben und durchgeführt? |  |  |  |
| Kerbschlagbiegeversuch |  |  |  |
| Zum Beispiel: |  |  |  |
| –Charpy-V-Probe nach DIN EN ISO 148 |  |  |  |
| –quer zur Walzrichtung |  |  |  |
| –Mittelwert aus drei Proben |  |  |  |
| –Angabe auch der Einzelwerte |  |  |  |
| Abnahmeprüfzeugnis |  |  |  |
| Wurde, bei Bedarf, das Abnahmeprüfzeugnis, z.B. nach 3.1 B nach DIN EN 10204, versehen mit folgenden Daten, zugrunde gelegt? |  |  |  |
| – Artikelnummer? |  |  |  |
| – Bestellnummer? |  |  |  |
| – Stahlsorte (Normbezeichnung)? |  |  |  |
| – Abmessungen? |  |  |  |
| – Schmelzennummer? |  |  |  |
| – Walztafelnummer? |  |  |  |
| – mechanische Eigenschaften? |  |  |  |
| – chemische Zusammensetzung? |  |  |  |
| Werden die Abnahmeprüfzeugnisse grundsätzlich bei Lieferung bereitgestellt? |  |  |  |
| Kennzeichnung |  |  |  |
| Wurde berücksichtigt, dass jede Tafel mit folgenden Angaben zu kennzeichnen ist: |  |  |  |
| – Schmelzennummer? |  |  |  |
| – Walztafelnummer? |  |  |  |
| – Herstellerzeichen? |  |  |  |
| – Stahlsorte? |  |  |  |
| – Artikelnummer? |  |  |  |

Anmerkungen:

| Ort, Datum |  | Unterschrift Prüfer Vorname Nachname |  |
| --- | --- | --- | --- |