CHECKLISTE

Schweißen auf Baustellen

| Firma: |  |
| --- | --- |
| Abteilung: |  |
| Ansprechpartner: |  |

| Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt | Kontrolliert durch: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsstelle | Ausführung |  |
| Flammen, Lichtbogen |  |  |  |
| brennbare Stoffe entfernen Hohlräume beachten Durchbrüche verstopfen Benetzen Absaugen |  |  |  |
| Funken, Tropfen |  |  |  |
| brennbare Stoffe aus Funkenbereich entfernen Abdecken Tropfen auffangen |  |  |  |
| Sekundärflamme |  |  |  |
| Rohröffnungen verschließen brennbare Gase ins Freie abströmen lassen |  |  |  |
| Wärmeleitung |  |  |  |
| wärmeleitende Teile kühlen |  |  |  |
| Arbeitsobjekt |  |  |  |
| Kennzeichnen Abschalten oder von der Energie trennen Abbilden Inertisieren Entleeren Reinigen |  |  |  |
| Überwachung |  |  |  |
| durch Absperrung |  |  |  |
| Orientierung |  |  |  |
| Nachtwache Feuerwehr Portier Sicherheitsdienst |  |  |  |
| Feuerlöscher |  |  |  |
| bereitgestellt |  |  |  |

| Nachtkontrolle |  |  |
| --- | --- | --- |
| organisiert |  |  |
| Sondermaßnahmen |  |  |
| Meldegruppe bzw. Melder ausschalten |  |  |

Anmerkungen:

| Ort, Datum |  | Unterschrift Prüfer Vorname Nachname |  |
| --- | --- | --- | --- |